«Прототип» теплоизолированного фундамента



В последнее время в странах с холодными территориями – Скандинавии, Канаде и севере США теплоизолированный фундамент представляется как крупное научное и практическое достижение в области строительства. Этот тип фундамента, включающий в свой состав теплоизоляционный материал, даже получил специальное название: МФМЗ – морозоустойчивый фундамент мелкого заложения. Нами же предлагается более понятная и простая аббревиатура: ПТФ – поверхностный теплоизолированный фундамент.


В целом же, новизна предлагаемого теплоизолированного фундамента состоит именно в том, что кроме функций утепления, теплоизолирующая прокладка выполняет еще и опорные функции, т.е. она предназначена для восприятия нагрузок непосредственно от строения. Именно этот элемент новизны и удостоверен патентом России, полученным д.т.н., проф. В.В. Лушниковым совместно с коллегами, к.т.н. Ю.Р. Оржеховским и к.т.н. В.В. Веселовым.



Другая конструкция, также защищенная патентом России, показанная на рисунке 3г, решает защиту от промерзания по-другому, без выполнения опорных функций. Теплотехнические расчеты показывают, что промерзание грунта можно исключить изоляцией фундамента с обеих его граней сверху (и с боков), укладкой изоляции под отмостку, под пол, в обратную засыпку...



Заканчивая краткое пояснение конструкций теплоизолированных фундаментов и эффективности самой идеи, авторы хотели бы отметить, что фактически это старая идея «российского» поверхностного фундамента (показанного на рис. 2), но претворяемая в жизнь с применением новых материалов, решений старых и новых задач теплофизики.



Поверхностные фундаменты были известны давно: все знают малозаглубленный деревянный фундамент на неглубоких столбах (стульях) с деревянной забиркой бревнами по верху. Такие фундаменты делали на Руси повсюду, начиная с «теплого» Запада страны и кончая суровым Востоком. Почти каждый такой фундамент окружали завалинкой – ограждением из досок вокруг дома, с засыпкой пространства внутри опилками, шлаком и др. 



Эта завалинка и служила теплоизоляцией боковой поверхности фундаментов, уменьшая промерзание возле дома и, естественно, – потери тепла. Кроме того, почти во всех старых (хорошо сделанных) домах полы были двойные. Нижний, черновой ряд, устраивали по низу лаг, а над ним по слою глиняной смазки насыпали утеплитель – те же опилки, шлак, стружки. А уже по верху делали чистый пол. Двойной пол и был предназначен для уменьшения теплопотерь из дома: не надо десятилетиями, пока существует дом, обогревать землю, что неизбежно происходит в домах без такой изоляции. 



Но если теперь посмотреть на фундамент старого деревянного дома новым  взглядом, выяснится, что ничего принципиально нового в МФМЗ нет. Что теплоизолированный фундамент уже был давно известен и широко применялся на Руси многие столетия. Так выясняется, что Россия - родина не только слонов... Новизна же МФМЗ-ПТФ - в материалах, используемых для изоляции (пенополистирол вместо опилок),  в правильной (научно обоснованной) их расстановке. И, конечно же, притягательность идеи  создается  рекламой,   подкрепленной, кроме всего прочего, патентным правом... 



Также можно даже утверждать, что механический перенос решений массивных фундаментов, «устоявшихся» в многоэтажном строительстве (ниже глубины промерзания), на малоэтажное жилье, является, в некотором роде, неправильным, нерациональным шагом – они, все равно, не есть панацея от всех бед, связанных с промерзанием. Скорее всего, их нужно рассматривать как дань капитальности, обстоятельности строению – подобно тому, что представляет, например, дорогой автомобиль по сравнению с массовой моделью. Одновременно это и уход с исторически правильного пути применения малозаглубленных фундаментов в наших суровых климатических условиях. Для малоэтажного жилья разумнее было развивать идеи малозаглубленных поверхностных фундаментов, в сооружении которых был накоплен огромный (исторический) опыт.

Но, к сожалению, традиции (и секреты) сооружения такого фундамента были постепенно забыты…

[image: image8.png]


   [image: image2.jpg]P@@@E@i@E@AéA QEAEPAEM&H

HA UBOBPETEHMUE

Ne 2237780

R K8 R4 B K% 2 K8 K4 58 K% R 68 K6 58 X% 0 5R K6 5 X6 U 58 X6 R 68 R0 58 K6 3 X8 K6 5 05 R0 68 K0 58 X6 X6 B8 00 3% 06 AR
%%ﬁ%§§§§§§§§§§%§%§%§§§§%ﬁ%§%%%%ﬁ%%ﬁ%%ﬁ%%ﬁ%ﬁ%ﬁ

8% B% 5% BX B% BX BX BX B % B B B B B %A K3 B4 XY K3 XS K4 K4 KA K6 K6 6 6 NN KA KA KRG

%





Экономическое сравнение вариантов фундаментов



Затраты на сооружение «классических» фундаментов в среднем составляют 8-10% от общей стоимости строения, но иногда, в самых неблагоприятных условиях, - даже до 20 процентов. Это очень много, это часто просто отпугивает Застройщика. Внести, например, 20 процентов расходов и еще пока не иметь видимого результата!.. .Это, как многие говорят, «скучно и неинтересно».



В 1998 году на теплоизолированных фундаментах был построен деревянный жилой дом вблизи Санкт-Петербурга. Примечательно, что соседние здания, построенные на фундаментах с глубиной заложения 2-2.5 м, пострадали от сил морозного пучения. В рассматриваемом же здании не отмечается каких-либо проявлений сил морозного пучения грунтов. 
[image: image3]
На прилагаемом рисунке приведена стоимость строительства фундаментов для одного и того же частного дома по двум вариантам: «классический» и теплоизолированный фундамент (см. таблицу). Размер здания в плане 12 х 12 м, стены выполнены из бревен. 



Соотношение затрат по устройству фундаментов следующее: стоимость теплоизолированного фундамента составила $ 3 000, против $ 12 000 за фундамент глубокого заложения, а доля теплоизолированного фундамента в общей стоимости здания составила 7.3%, против 24% - соответственно.



Дом, который построил Глеб, по старой Российской традиции

(Теплоизолированный фундамент глубиной 0.5 м, Санкт Петербург, 1999 г.)

[image: image4.jpg]it NOCTPOWILJUKE | A BOTOM, ko

il NOC » Koo,

Bor gom, Kggg; T ECKOi TP  YEIOM301pg,
Mo KN

HXC“ o Pneﬁ i

_—
BA"'" noCTPOK IIER
HHby DYHIAMEHTOM

AX
X

-
Iy
[ 1)

o0
=
“ﬂ

[
[
=

— =

10 CTAPOIi, KJIACCHYECKOH, ANIIMIICKOI TPpaxnuuu 10 CTApoii poccHiicKoil TpaxuIHK
0.0 0.0
1.0 1.0
2.0 2.0
¢ it
3.0 arrrres 30 [ s SRR
R S A S S
40 40 [
Z,m H, m

YTenneHue noayLku
NNUTaMn NeHONONUCTUPONbHbLIMU
dhyHaameHTHbIMKM “TUC”

ABATe eruTs 1 pocerickie TPAIIIN |





Выводы
Таким образом, плиты пенополистирольные фундаментные «ТИС» идеально подходят для утепления стен подвалов и подземных сооружений, а также для использования в конструкциях теплоизолированных фундаментов (ПТФ). Это один из немногих видов утеплителей, позволяющий решить задачи утепления подземной части зданий в условиях разрушающего воздействия грунтовых вод и подвижек, а также в условиях пучинистых сезоннопромерзающих грунтов.

 Проникновение влаги в конструкцию не только создает предпосылки для ее раннего старения, но и снижает теплофизические показатели. Известно, что даже в защищенных от увлажнения конструкциях до 20% всех потерь приходится на зону подвала. 

При прочих равных условиях наиболее приемлема как с технической, так и с экономической точки зрения сплошная наружная теплоизоляция подвальной части здания (в том числе цокольной части стены подвала), обеспечивающая помимо эффективного сохранения тепла в помещении защиту гидроизоляции от механических воздействий.

Очевидно, что теплоизоляция в данном случае должна отвечать следующим параметрам: высокая механическая прочность на сжатие; низкое водопоглощение; коэффициент теплопроводности не более 0.05 Вт/м·°С; экологическая чистота; долговечность.

Именно поэтому плиты пенополистирольные фундаментные «ТИС» незаменим для утепления фундаментов, подвалов, цокольных этажей, т.е. там, где применение минераловатных материалов невозможно из-за высокой влажности или низкой механической прочности.

Применение фундаментного пенополистирола «ТИС», позволяет решить основные проблемы, связанные с устройством подвальных помещений и возведением фундаментов. Приемлемый микроклимат возможен только при условии качественной теплоизоляции фундамента. Конструкция наружной теплоизоляции стен подвала позволит предохранить фундамент от разрушения, а стены – от растрескивания и промерзания.

Схема утепления фундамента достаточно проста: после выполнения гидроизоляции боковой поверхности фундаментов плиты фундаментного пенополистирола «ТИС» приклеиваются на мастику или просто прижимаются и засыпаются землей. Защищать пенополистирол в таких случаях не надо. В отдельных случаях слой теплоизоляции защищают дополнительно плоским шифером, прижимной стенкой из кирпича, либо из монолитного бетона/железобетона. Подвал, утепленный таким методом, будет теплым, сухим, пригодным для использования в различных целях, на внутренней поверхности стен подвала не будет образовываться конденсат.

Как правило, плиты «ТИС» устанавливаются вертикально внахлест по периметру здания, начиная с нижнего ряда. 

Верхние плиты должны выступать над уровнем подсыпанного грунта на высоту 400-500 мм (до уровня пола первого этажа) для утепления цокольной части стены.

Оптимальную толщину плит пенополистирольных фундаментных «ТИС» необходимо определить по расчету, исходя из глубины залегания фундамента, наличия подвального помещения и желаемой температуры, а также таких факторов как климат и теплофизические характеристики грунтов основания и обратной засыпки. 

Марка плит пенополистирольных фундаментных «ТИС» для использования в заглубленных конструкциях: марка 35 для утепления стен подвалов, при укладке теплоизоляции под подошву фундаментов используют марку 50 (при этом, как правило, для 1, 2 и 3-х этажных зданий достаточно плит пенополистирола марки 35).

[image: image5.jpg]CTteHoBOe orpaxaeHune

3alwmTHas o6nuLoBKa MepekpbiTue

OTMmocTKa dyHgameHT

MnnTel NeHonoNmMMCcTUpPOsibHbIE

dyHaameHTHble “TUC”
YTenneHue LOKONbHOM YacTu chyHAaMeHTOB





Заслуженный деятель науки РФ, доктор  технических  наук, профессор (ГУ «УралНИИпроект РААСН») 

[image: image6.jpg]


      В.В. Лушников
Зам. зав. отделом №13 (ОАО «УралНИИАС») 
кандидат технических наук

[image: image7.jpg]=
/',///’

S

e
1 2%
Zoa A



      В.В. Веселов
[image: image1.jpg]—

P

TRARER

13

5

BARER

FRRARARR

Bt

AR R

HA UBOBPETEHHME

Ne 2135693

Ha ocnoBanuu [MatentHoro 3akona Poccuiickoit @eaepaunu, BBEICHHOIO B JeiicTBIE
14 oxts6pst 1992 roma, PoccuiicKUM areHTCTBOM I10 NMATEHTAM M TOBAPHBIM 3HAKaM BblIAH
HACTOSILLIMIT MATEHT Ha U300peTeHune

TEILUION30JIMPOBAHHBI ®YHIAMEHT

MareHToobnagateb(in):
Omtcpvimoe akymonepnoe obmecmbo "panscknst naybno-
uccnedobamenscknsi yewmp no aprumekmype w cmponmensomby "

o 3asiBke Ne 98109167, nara nmoctyruenusi: 07.05.98
Mpuopurer ot 07.05.98

ABTop(bl) U300pETEHMS;

Nymnnkob Buadumup Beunammnobut, Opspexobcknsi JOpus
Pybumobut

Ilarent neiictByer Ha Beeil Tepputopuu Poccuiickoit
®enepauun B Tewenue 20 ger ¢ 7 mam 1998 r.
MPpHY  YCIOBMM CBOEBPEMEHHOM YIUIAThl ITONUIMHBLL 34
MOJAEPXKAHUE TTATEHTA B CUIIE

3aperucrpuposas B [ocyaapcTBEeHHOM peecTpe
nsobperenuit Poccuiickoit @enepaunn

. Mockea, 27 aszycma 1999 e.

4/%%&[[2’ /Wm?é

AL (%/Mlé{{ﬂ

R R R R RA R




