Универсальный влаго-, паронепроницаемый материал. Представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки. Изоспан D применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги. Благодаря высокой прочности материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа, может нести снеговую нагрузку. 
Изоспан D используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить элементы  внутренней конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения. Применяется как подкровельная гидроизоляция в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции от атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в места неплотной укладки кровли. В цементных стяжках Изоспан D применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям в подвальных перекрытиях и во влажных помещениях. В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидро-, пароизоляции.
Может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев в связи с УФ-стабильностью.

Применение материала Изоспан D в конструкции неутепленной кровли

При сооружении неутепленных наклонных кровель Изоспан D раскатывается и нарезается прямо на кровельных стропилах. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам - не менее 15 см. Стыки полотнищ можно дополнительно проклеить соединительной лентой Изоспан SL.Растянутый материал укрепляется на стропилах деревянными антисептированными контррейками 4х5 см на гвоздях или саморезах. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. При малых углах наклона кровли

Изоспан D рекомендуется монтировать по дощатому настилу, укрепленному на стропилах.

1. Кровельное покрытие
2. Изоспан D
3. Обрешётка
4. Стропило

Применение материала Изоспан D в конструкциях плоской кровли

В конструкциях плоской кровли материал Изоспан D применяется для защиты утеплителя и других элементов конструкции от паров изнутри помещения. Изоспан D раскатывается по плитам перекрытия или иному основанию с перехлестом полотнищ не менее 15-20 см; полотнища рекомендуется скреплять между собой соединительной  лентой Изоспан SL. Сверху на материал укладывается утеплитель и кровельное покрытие.

Неутепленная кровля

1. Напольное покрытие
2. Цементная стяжка
3. Изоспан D
4. Плита перекрытия

Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Утеплитель
3. Изоспан D
4. Плита перекрытия

Применение материала Изоспан D в конструкции пола на бетонном основании

Материал Изоспан D применяется для гидроизоляции полов на бетонном основании. Гидроизоляция укладывается непосредственно на плиту с перехлестом полотнищ 15-20 см. 
Для выравнивания поверхности пола поверх Изоспана D монтируется цементная стяжка. При гидроизоляции пола под стяжкой необходимо завести материал на стены на 5-10 см.

1. Напольное покрытие
2. Цементная стяжка
3. Изоспан D
4. Плита перекрытия