Комплексный материал применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов кровли и стен от паров из внутреннего объёма помещения, а также от влаги и ветра из внешней среды. Применяется в качестве дополнительного слоя, отражающего инфракрасное излучение.

Материал Изоспан FD выполнен из полипропиленового полотна, дублированного металлизированной полипропиленовой пленкой, который обладает свойствами гидро-, пароизоляции и способностью отражать инфракрасное тепловое излучение. Применение материала Изоспан FD позволяет существенно улучшить теплозащитные характеристики утеплителя, продлить срок службы конструкции и получить экономию на отоплении помещения.

Применение материалов Изоспан FD в конструкции утепленной кровли

Изоспан FD применяется как подкровельная пароизоляция в утеплённых кровлях с любым типом утеплителей. Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя металлизированной поверхностью внутрь здания с целью отражения теплового потока и экономии затрат на отопление помещения. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам - не менее 15 см. Полотна могут дополнительно герметизироваться соединительной лентой Изоспан FL. Необходимо соблюдать зазор 4-5 см между отражающей поверхностью Изоспана FD и материалом внутренней отделки для обеспечения условий инфракрасного отражения.

1. Кровельное покрытие
2. Мембрана Изоспан  
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Изоспан FD
6. Стропило
7. Внутренняя отделка

Применение материалов Изоспан FD в конструкции неутепленной кровли

Изоспан FD применяется в конструкциях неутепленной кровли с любым типом кровельного покрытия с углом наклона согласно инструкциям по монтажу и областью применения кровельного материала, а также в качестве комплексной защиты внутренних кровельных конструкций от подкровельного конденсата и перегрева чердачного помещения в летний период. Материал укладывается металлизированной поверхностью к основному кровельному покрытию с обязательным зазором 4-5 см для обеспечения условий инфракрасного отражения. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам - не менее 15 см. Полотна могут дополнительно герметизироваться соединительной лентой Изоспан FL.

1. Кровельное покрытие
2. Изоспан FD
3. Обрешётка
4. Стропило

Применение материалов Изоспан FD в конструкции стен с наружным утеплением

Изоспан FD служит для защиты утеплителя конструкции стены от паров влаги, проникающих изнутри помещения, а также отражения энергии теплового потока внутрь помещения для сокращения теплопотерь. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя, отражающей поверхностью внутрь здания. Необходимо соблюдать зазор 4-5 см между отражающей поверхностью Изоспана FD и материалом внутренней отделки для создания эффекта отражения инфракрасного излучения. Полотна пленки укладываются горизонтальными полотнищами. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам - не менее 15 см. Стыки могут дополнительно герметизироваться соединительными лентами Изоспан FL.

Каркасная стена

1. Наружная обшивка
2. Контррейка
3. Мембрана Изоспан 
4. Утеплитель
5. Изоспан FD
6. Внутренняя отделка

Применение материалов Изоспан FD в конструкциях перекрытий

В конструкциях перекрытий Изоспан FD используется как изолирующий материал, сочетающий функции пароизоляции и эффект отражения теплового потока. Изоспан FD укладывается между отделочным материалом потолка и черновым полом и по потолочным балкам над утеплителем внахлест с перекрытием 15-20 см отражающей поверхностью внутрь отапливаемого помещения. Нахлесты полотен могут дополнительно герметизироваться при помощи соединительной ленты Изоспан FL. Необходимо соблюдать зазор 4-5 см между отражающей поверхностью материала и материалом внутренней отделки.

1. Пол
2. Изоспан FD
3. Утеплитель
4. Контррейка
5. Балка
6. Черновой пол

Применение материала Изоспан FD в конструкции системы "Теплый пол"

В конструкции системы “теплый пол” Изоспан FD укладывается непосредственно на плиту перекрытия отражающей поверхностью к нагревательным элементам.

- Плита перекрытия

- Напольное покрытие

- Система «теплый пол»

- Изоспан FD

Применение материалов Изоспан FD в качестве отражающего экрана

Изоспан FD применяется в качестве экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы. Материал монтируется рядом с нагревательным элементом с зазором 4-5 см отражающей поверхностью в сторону отапливаемого помещения. Сокращает затраты на отопление.

- Стена

- Изоспан FD

- Нагревательный элемент