Инструкции по применению

Утепление полов

Утепление пола нежилого чердачного помещения

- Первым этапом при утеплении нежилого чердачного помещения должна стать заделка всех щелей в потолке вокруг трубы, с использованием монтажной пены или специальных мастик.

- Затем нужно уложить между брусьями стропильной конструкции слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки (либо другой паронепроницаемый материал), или использовать мат прошивной из БСТВ в обкладке из полиэтиленовой пленки, укладывая его пленкой к внутреннему помещению. Это делается для того, чтобы защитить утеплитель от водяных паров, из помещения.  Важно при этом не закрыть вентиляционные отверстия.

- Мат укладывается в направлении от карниза к карнизу. Необходимо плотно прижимать его к поверхности, но при этом не продавливать.

- Толщина теплоизоляции зависит от природно-климатических условий региона и регламентируется СНиП 11-3-79* «Строительная теплотехника».

- Сверху мата из БСТВ рекомендуется уложить паропроницаемый материал, чтобы та влага, которая попала в утеплитель (атмосферная влага, задувание дождя и снега и т.п.), испарилась из него. Это же позволит сохранить тепло в материале.

Утепление пола

- На плиту перекрытия предварительно укладывается слой паронепроницаемой изоляции.

- Затем между лагами, мат прошивной из БСТВ. Возле стен, мат нужно завести на высоту 10-15 см и прикрепить рейкой. Высота лаг при этом должна быть на 10-15 см. больше высоты мата, чтобы создать воздушную прослойку между досками и утеплителем.

- Толщина теплоизоляции зависит от природно-климатических условий региона и регламентируется СНиП 11-3-79* «Строительная теплотехника».

Утепление стен

Утепление внешних стен может быть выполнено 3 способами:

- Утепление с внутренней стороны стены

  - На стену сначала укладывается слой гидроизоляционного материала.

  - Затем монтируется деревянный или металлический каркас, к которому крепится мат прошивной из БСТВ.

  - Конечным шагом является установка слоя пароизоляции и крепёж внутренней отделки.

- Утепление с внешней стороны стены

2а. Утепление деревянной конструкции.

- Первым этапом является пароизоляция несущей конструкции. Для этого применяется либо пара слоев масляной краски, либо пароизоляционный материал.

- Затем крепится мат прошивной из БСТВ при помощи саморезов или гвоздей.

- На утеплитель укладывается влагоизоляционный, но паропроницаемый материал.

- Следующий этап – создание воздушного зазора между слоем утеплителя и обшивкой.

- В заключении монтируется обшивка (сайдинг, профлист).

2б. Утепление каменной (кирпичной) конструкции.

- На сухую, чистую стену (как оштукатуренную, так и неоштукатуренную), это может быть кирпич, бетон, пеногазобетон, укладываются маты прошивные из БСТВ.

- Опорой для первого ряда утеплителя будет являться край бетонной плиты перекрытия, или край фундамента. Если их нет, то нужно установить опорную рейку, которая и послужит опрой.

- Маты укладываются в «шахматном порядке», т.е. с перевязкой швов. Крепеж к стене производится при помощи строительных дюбелей.

- Затем на утеплитель укладывается влагоизоляционный, но паропроницаемый материал.

- Следующий этап – создание воздушного зазора между слоем утеплителя и обшивкой.

- В заключении монтируется обшивка (сайдинг, профлист).

- Утепление  внутри стены (многослойные конструкции)

- Мат прошивной из БСТВ размещается с наружной стороны стены и закрывается облицовочным кирпичом.

(Этот метод утепления в основном подходит при новом строительстве, т.к. для существующих зданий потребуется усиление фундамента).

Утепление внутренних перегородок

- На перегородку крепятся направляющие, из металлических стоек или деревянных брусков.

- Затем между направляющих укладывается мат прошивной из БСТВ, который  крепится с помощью дюбелей к перегородке.

- В заключении монтируется обшивка (гипсокартон, фанера и т.д.).

Утепление мансард

- С внутренней стороны нужно уложить слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки (либо другой паронепроницаемый материал), или использовать мат прошивной из БСТВ в обкладке из полиэтиленовой пленки, укладывая его пленкой к внутреннему помещению (для чего это делается описано в пункте «утепление пола нежилого чердачного помещения»)

- Толщина теплоизоляции зависит от природно-климатических условий региона и регламентируется СНиП 11-3-79* «Строительная теплотехника».

- Сверху мата из БСТВ рекомендуется уложить паропроницаемый материал, чтобы та влага, которая попала в утеплитель, испарилась из него.

- Между матом из БСТВ и кровлей должен быть предусмотрен воздушный зазор.

- Помещение мансарды с внутренней стороны заделывается обшивочным материалом (листы фанеры, гипсокартон, доски).

Теплоизоляция труб

- Штырями из проволоки маты прошивные из БСТВ (в обкладке из стеклоткани, металлической сетки или без обкладок) крепятся к поверхности царг.

- Чтобы плотно прижать теплоизоляцию к поверхности, между вторым и третьим её слоями, устанавливается металлическая сетка.

- Поверх третьего слоя устанавливается защитное покрытие из стеклоткани, которое прижимается металлической сеткой.

- На смотровых люках и в местах обслуживающих площадок, изоляция должна быть съемной.

- Защитное покрытие также может быть выполнено из алюминиевого листа, окрашенного с внутренней стороны лаком. Листы крепятся болтами, приваренными к ребрам жесткости, и винтами.