Исх. №47 от 15.10.2010
ООО «Теплопроект»

Генеральному директору Казаковой М.Н.

Пономареву В.Б.
Копия:

ТК 465 «Строительство»

Председателю Бариновой Л.С.
Отзыв на проект межгосударственного стандарта ГОСТ 21880 «Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия».
Некоммерческое партнерство «Производители современной минеральной изоляции «Росизол» на заседании Технической рабочей группы рассмотрело представленный на обсуждение проект межгосударственного стандарта ГОСТ 21880 «Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия». 

Замечания к проекту межгосударственного стандарта ГОСТ 21880

1. Область применения

Изделия из стеклянного штапельного волокна по ГОСТ Р 52953-2008 (ЕН ИСО 9229:2004) также являются изделиями из минеральной ваты. Если рассматривать проект межгосударственного стандарта, как национальный стандарт РФ в дальнейшем, то налицо несоответствие.

Для чего описывать применение прошивных матов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений, если случаи их применения там неизвестны. Более того, каждый вид ограждающих конструкций  подразумевает набор требований к утеплителям, который должен описываться в Сводах Правил на каждую конструкцию, а никак не в стандарте.

2. Нормативные ссылки

В межгосударственном стандарте не должно быть ссылок на национальный стандарт. Они имеют разный уровень. 

4. Технические требования

В проекте стандарта маты классифицируются по своему технологическому показателю – плотности, что не является корректным. Классификация должна проводиться по потребительским показателям: температура применения, прочность на сжатие и т.п.

Предельная температура применения матов должна устанавливаться экспериментальным путём. Для чего следует разработать стандартизированную методику.

Геометрические размеры (длина, ширина и толщина) не должны регламентироваться. Производитель их заявляет по технологическим соображениям, а потребитель сам определяет, что ему необходимо.

Жёсткая регламентация физико-механических показателей является административным барьером. Данные показатели должны декларироваться исключительно производителем на основании технологических возможностей. Потребитель же должен делать свой выбор на основании заявленных производителем данных.

Нормы пожарной безопасности изложены в 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Санитарно-гигиенических заключений не существует. Санитарно-эпидемиологические заключения в Российской Федерации отменены письмом Главного Санитарного Врача РФ № 01/9646-0-32 от 29 июня 2010 года. В рамках Таможенного Союза институт санитарных требований ещё не создан.

Требования к сырью и материалам должны формироваться производителем изделий, поскольку в данном случае не предусмотрено их обращение на рынке. Требованиям безопасности должно соответствовать конечное изделие при его обращении на рынке.

5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

Требования к помещениям в стандарте на изделие содержаться не должны. Для этого существуют специальные нормативные документы.

6. Правила приемки

При приёмо-сдаточных испытаниях требуется проверять только те параметры, которые являются заявленными производителем для данного изделия.

Пожарно-технические характеристики, определяемые для теплоизоляционных изделий, регламентируются 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности». Обязателен к определению класс токсичности Т и регламентироваться должен класс пожарной опасности материала (КМ).

«Пожарный сертификат» имеет название «Сертификат пожарной безопасности».

Документ о качестве необходимо исключить из стандарта, поскольку вся необходимая и достаточная потребителю информация должна содержаться в маркировке изделия. Указанным требованиям должно соответствовать изделие. Дополнительный документ и его заполнение являются дополнительным административным обременением. 

Результаты приёмо-сдаточных испытаний следует в обязательном порядке хранить производителю. Потребитель же должен получать изделие с заявленными значениями.

7.  Методы испытаний
В перечне методов испытаний (стандартов) указаны как национальные, так и межгосударственные стандарты. Более того, между ними допускается выбор. Тем не менее, не все методы идентичны, поэтому результаты испытаний корректно сравнивать нельзя. 

Теплопроводность по ГОСТ 7076 определяется в диапазоне температур от -40 до +200оС.  Определение теплопроводности при 300оС по ГОСТ 7076 не предусмотрено.

Методики испытаний утверждаются не органами надзора, а органами по стандартизации.

ГОСТ Р ЕН это не модифицированные, а идентичные стандарты. Их применение или неприменение не должно зависеть от контрактных обязательств хозяйствующих субъектов.

Общие выводы и замечания

Проект актуализированного межгосударственного стандарта ГОСТ 21880 «Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия» следует признать не соответствующим принципам технического регулирования, заложенным в 184-ФЗ «О техническом регулировании» поскольку он создаёт дополнительные ограничения, связанные с производством, а не исключает их.
Проект межгосударственного стандарта содержит большое количество нестыковок как с ранее выпущенными документами, так и с самой системой стандартизации, охватывая своим регулированием области, не относящиеся непосредственно к изделию (вентиляция помещений, транспортные средства и т.п.).

Концепция межгосударственного стандарта противоречит принятым принципам «нового подхода» и максимального применения международных (европейских) стандартов в техническом регулировании.

В Европейском Союзе в ноябре 2009 года введён в действие стандарт EN 14303 «Тепловая изоляция инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Технические условия». Он включает в себя требования и методы испытаний для плит, матов (в т.ч. прошивных) и фасонных изделий (цилиндры). Его модернизация в национальный стандарт РФ является решением проблем стандартизации минераловатных изделий данного назначения. 
С уважением, 

Генеральный секретарь НП «Росизол»
Фадеев Александр Валерьевич
Исп.: Фадеев А.В.
Тел. моб.+7 (495) 220 9873
Факс. +7 (495) 967 1908

e-mail:af@rosizol.org
